Leistungsverzeichnis PANDOMO® Wall

PANDOMO® W1 (weiß) und PANDOMO® W3 17/3.1 (grau) Dekorspachtelmasse

Allgemeine Hinweise:

Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung des PANDOMO Wall eingesetzt bzw. gebraucht werden, werden dem Angebot vom Bieter Technische Datenblätter bzw. Produktdatenblätter beigelegt. Bei Nichtabgabe der Technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe kann der Ausschluss von der Submission erfolgen und das Angebot wird nicht gewertet.

Systemprodukte:

Alle eingesetzten Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen.

Dies beinhaltet auch Imprägnierungen, Versiegelungen und Oberflächenschutz.

Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat

nachweislich gütegeprüftes Material in Originalgebinden verwendet und eingebaut werden.

Grundlagen:

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als

Grundlage die im Land der Ausführung geltenden, allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie

Bestimmungen, Verordnungen, europäische und nationale Normen, Vorschriften, Richtlinien,

Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung anzunehmen.

Wertung:

Für das Angebot wird das vorgegebene Leistungsverzeichnis verwendet.

Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis

berücksichtigt werden.

Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

Referenzen:

Es werden vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung

vorgelegt.

Auch Ortstermine werden ermöglicht.

Untergrundvorbereitung:

| Pos. ) | Untergrund Wand: Staub und Verschmutzungen vom Untergrund sowie alle losen Teile entfernen und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Staub und Verschmutzungen vom Untergrund sowie alle losen Teile entfernen. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
|  | alternativ: ARDEX R 1 Renovierungsspachtel Wand-/Deckenflächen, fest, tragfähig und trennmittelfrei, mit einer Schichtdicke von ..... mm, max. 10 mm abspachteln. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Aufbringen des Voranstrichs mit PANDOMO® PR Primer auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang: PANDOMO® PR Primer 1:2 mit Wasser verdünnt mittels Bürste auftragen und Trocknung abwarten. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
|  | alternativ: ARDEX R 1 Renovierungsspachtel Wand-/Deckenflächen, fest, tragfähig und trennmittelfrei, mit einer Schichtdicke von ..... mm, max. 10 mm abspachteln. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Aufbringen des Voranstrichs mit PANDOMO® PR Primer auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang: PANDOMO® PR Primer 1:2 mit Wasser verdünnt mittels Bürste auftragen und Trocknung abwarten. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |

Aufbringen von PANDOMO  W1 (weiß) oder PANDOMO W3 (grau) Dekorspachtelmasse:

| Pos. ) | Untergrund Wand: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit Glättekelle, in einer Schichtstärke von ..........mm. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit Glättekelle, in einer Schichtstärke von ..........mm. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit Glättekelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von ..........mm. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Spachteln des Untergrundes mit PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit Glättekelle, Farbe laut Farbmuster in einer Schichtstärke von ..........mm. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |

Nachbehandlung der Oberfläche:

| Pos. ) | Untergrund Wand: Nachglätten und Abstucken der gestalteten Fläche mit Schwamm und Glättekelle. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Strukturieren der frisch gespachtelten PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Nachglätten und Abstucken der gestalteten Fläche mit Schwamm und Glättekelle. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Strukturieren der frisch gespachtelten PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |

Oberflächenbehandlung und Imprägnierung:

| Pos. ) | Untergrund Wand: Polieren der ausgehärteten PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit einer geeigneten Schleifmaschine (Excenter) 120er Korn. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Polieren der ausgehärteten PANDOMO® W1/W3 Dekorspachtelmasse mit einer geeigneten Schleifmaschine (Excenter) 120er Korn. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Aufbringen von PANDOMO® SP-SL zur Imprägnierung. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Aufbringen von PANDOMO® SP-SL zur Imprägnierung. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Wand: Aufbringen von PANDOMO® SP-PS zur Versiegelung von stark beanspruchten Bereichen. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |
| Pos. ) | Untergrund Decke: Aufbringen von PANDOMO® SP-PS zur Versiegelung von stark beanspruchten Bereichen. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten. |  |  |
|  | ...... m² Lohn-Anteil | € .......................... |  |
|  | Material- /sonstige Kosten | € .......................... |  |
|  | m² | € .......................... | € ..................... |